第1章 悬挑钢平台计算书-悬挑钢平台_1

1.1 计算依据

《工程结构通用规范》GB55001-2021

《施工脚手架通用规范》GB55023-2022

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《钢结构通用规范》GB55006-2021

《钢结构设计标准》GB50017-2017

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

表1 架体布置参数（单位：mm）

| 悬挑钢梁类型 | 热轧普通工字钢 | 悬挑钢梁截面 | I18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬挑钢梁材质 | Q235 | 悬挑长度 | 2600 |
| 支撑类型 | 上拉杆 | 支撑数量 | 1 |
| 上拉杆直径 | 18mm | 上拉杆抗拉强度 | 205MPa |
| 花篮螺栓直径 | 18mm | 与建筑连接方式 | 螺栓 |

表2 架体其他参数（单位：mm）

| 外锚固点距建筑边缘距离 | 1400 | 内外锚固点间距 | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锚固方式 | 压环钢筋 | 锚固件个数 | 2 |
| 锚固件抗拉强度 | 65 | 锚固件直径 | 16 |
| 混凝土强度等级 | C30 |  |  |

图1  悬挑支撑平面图

图2  悬挑支撑剖面图

1.2 悬挑支撑梁验算

经计算，各悬挑支撑梁弯矩、变形计算结果如下：

表3 各主梁计算结果

| 主梁位置(mm) | 最大弯矩(kN·m) | 最大变形(mm) |
| --- | --- | --- |
| x = 0 | 9.89 | 1.8793 |
| x = 1200 | 9.89 | 1.8793 |
| x = 2400 | 9.89 | 1.8793 |
| x = 3600 | 9.89 | 1.8793 |

1.2.1 抗弯验算

选择x=0mm弯矩最大主梁进行验算

悬挑主梁荷载设计值计算简图如下：

图3  计算简图(kN,kN/m)

悬挑主梁弯矩图如下：

图4  弯矩示意图（kN·m）

最大正弯矩  M=1.258kN·m

最大负弯矩  M'=-9.891kN·m

计算得，截面应力  σ=MmaxW=9890887185000=53.464MPa

σ=53.46MPa≤[f]=205MPa

满足要求!

当悬挑主梁支撑形式为拉杆时，主梁为压弯杆件

计算得，  N=R×b1h1=30.15×15003000=15.07kN

计算得，  σp=MmaxγW+NA=98908871.05×185000+150753074=55.822MPa

σp=55.82MPa≤[f]=205MPa

满足要求!

1.2.2 抗剪验算

悬挑主梁剪力图如下：

图5  剪力示意图（kN）

最大剪力  V=15.96kN

计算得，截面应力  τ=VSItw=15957×10651516600000×6.50=15.752MPa

τ=15.75MPa≤[τ]=120MPa

满足要求!

1.2.3 整体稳定验算

按《钢标》GB50017-2017,C.0.1计算得，  φb=0.9023

计算得，  σs=MmaxφbW=98908870.902×185000=59.251MPa

σs=59.25MPa≤[f]=205MPa

满足要求!

1.2.4 挠度验算

悬挑主梁荷载标准值计算简图如下：

图6  计算简图(kN,kN/m)

悬挑主梁挠度变形图如下：

图7  挠度示意图（mm）

最大挠度比所在跨对应挠度  νmax=1.8793mm

计算得，  υmax=1.8793mm

υmax=1.8793mm≤[υ]=2500×1/400=6.25mm

满足要求!

1.2.5 支座反力

各悬挑主梁的支座反力将作为荷载用于连接节点验算

表4 各悬挑主梁支座反力设计值

| 位置(mm) | x=0 | x=1200 | x=2400 | x=3600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y=-1550 | 1.12kN | 1.12kN | 1.12kN | 1.12kN |
| y=-150 | -2.37kN | -2.37kN | -2.37kN | -2.37kN |
| y=1350 | 30.15kN | 30.15kN | 30.15kN | 30.15kN |

表5 各悬挑主梁支座反力标准值

| 位置(mm) | x=0 | x=1200 | x=2400 | x=3600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y=-1550 | 0.89kN | 0.89kN | 0.89kN | 0.89kN |
| y=-150 | -1.90kN | -1.90kN | -1.90kN | -1.90kN |
| y=1350 | 24.02kN | 24.02kN | 24.02kN | 24.02kN |

1.3 钢拉杆验算

1.3.1 钢拉杆强度验算

钢拉杆最大支反力  Rmax=30.15kN

夹角  γ=arctanhb=arctan30001500=63.43°

计算得，钢拉杆最大拉力  Nmax=Rmaxsinγ=30.15sin63.43=33.71kN

钢拉杆截面积 A=π×d24=3.14×1824=254.47mm2

钢拉杆最大拉应力 σ=NmaxA=33708254.5=132.47MPa

σ=132.47MPa≤[f]=205MPa

满足要求!

1.3.2 花篮螺栓强度验算

花篮螺栓截面积 Ae=π×de24=3.14×1824=265.33mm2

花篮螺栓最大拉应力 σe=NmaxAe=33708265.3=127.04MPa

σe=127.04MPa≤[f]=170MPa

满足要求!

1.4 压环钢筋强度验算

x=-1550mm处支座最大拉力  R1=0.00kN

x=-150mm处支座最大拉力  R2=2.37kN

单截面最大拉力  T=max(R12,R2)×0.5=1.18kN

σ=T0.25×π×d2=11830.25×3.14×162=5.88MPa

σ=5.88MPa≤[f]×0.85=55.25MPa

满足要求!

1.5 吊耳板验算

单个吊耳板所受荷载  Nd=N2=16.85kN

杆件仰角  γ=63.43°

1.5.1 吊耳板构造验算

图8  吊耳板示意

Be=2×t+16=2×12+16=40mm

Be=40mm≤b=50mm

满足要求!

4×Be3=4×403=53.33mm

4×Be3=53.33mm≤a=65mm

满足要求!

1.5.2 耳板孔净截面处的抗拉强度验算

净截面计算宽度  b1=min(Be,b-d03)=min(40,50-253)=40.0mm

抗拉应力  σ1=Nd2×t×b1=168542×12×40.0=17.56MPa

σ1=17.56MPa≤[ft]=205MPa

满足要求!

1.5.3 耳板端部截面抗拉强度验算

端部截面计算宽度  b2=a-2×d03=65-2×253=48.3mm

抗拉应力  σ2=Nd2×t×b2=168542×12×48.3=14.53MPa

σ2=14.53MPa≤[ft]=205MPa

满足要求!

1.5.4 耳板抗剪强度验算

端部抗剪截面宽度  Z=a+0.5×d02-0.5×d02

Z=65+0.5×252-0.5×252=76.5mm

抗剪应力  τ=Nd2×t×Z=168542×12×76.5=9.18MPa

τ=9.18MPa≤[fv]=125MPa

满足要求!

1.5.5 耳板与主梁焊缝强度验算

焊缝受拉力  N'=N×sinγ=16.85×sin63.43=15.07kN

焊缝受剪力  V'=N×cosγ=16.85×cos63.43=7.54kN

焊缝受拉应力  σf=N'0.7×hf×lw1=15.070.7×8.0×120=22.43MPa

焊缝受剪应力  τf1=V'0.7×hf×lw1=7.540.7×8.0×120=11.22MPa

σfβf2+τf12=22.431.222+11.222=21.54MPa

21.54MPa≤[ff]=160MPa

满足要求!

1.5.6 拉杆与端板焊缝强度验算

焊缝受剪应力  τf2=N0.7×hf×lw2=33708.370.7×8.0×120=50.16MPa

τf2=50.16MPa≤[ff]=160MPa

满足要求!

1.5.7 拉杆与耳板销轴抗剪验算

销轴受剪应力  τb=Nn×0.25×π×d2=337081×0.25×3.14×222=44.34MPa

τb=44.34MPa≤[fvb]=125MPa

满足要求!

1.6 杆件与建筑螺栓连接验算

单个螺栓剪力  V=Nvn=30.154=7.54kN

单个螺栓拉力  T=Ntn=15.074=3.77kN

单个螺栓抗剪承载力  Nvb=π×de2×fvb4=3.14×14.12×1404×1000=21.92kN

单个螺栓抗拉承载力  Ntb=π×de2×ftb4=3.14×14.12×1704×1000=26.62kN

VNvb2+TNtb2=7.5421.922+3.7726.622=0.372

0.372≤1.0

满足要求!

1.7 计算结果汇总

表6 计算结果总览表

| 验算项目 | 验算内容 | 计算值 | 允许值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬挑主梁 | 抗弯 | σ=53.46MPa | [f]=205MPa | 满足要求! |
|  | 压弯 | σp=55.82MPa | [f]=205MPa | 满足要求! |
|  | 抗剪 | τ=15.75MPa | [τ]=120MPa | 满足要求! |
|  | 整体稳定 | σs=59.25MPa | [f]=205MPa | 满足要求! |
|  | 挠度 | υmax=1.8793mm | [υ]=6.25mm | 满足要求! |
| 钢拉杆 | 强度 | σ=132.47MPa | [f]=205MPa | 满足要求! |
| 花篮螺栓 | 强度 | σe=127.04MPa | [f]=170MPa | 满足要求! |
| 压环钢筋 | 强度 | σ=5.88MPa | [f]×0.85=55.25MPa | 满足要求! |
| 吊耳板 | 构造 | Be=40mm | b=50mm | 满足要求! |
|  | 构造 | 4×Be/3=53.33mm | a=65mm | 满足要求! |
|  | 净截面抗拉 | σ1=17.56MPa | [ft]=205MPa | 满足要求! |
|  | 端部抗拉 | σ2=14.53MPa | [ft]=205MPa | 满足要求! |
|  | 端部抗剪 | τ=9.18MPa | [fv]=125MPa | 满足要求! |
|  | 耳板主梁焊缝 | σf=21.54MPa | [ff]=160MPa | 满足要求! |
|  | 拉杆端板焊缝 | τf2=50.16MPa | [ff]=160MPa | 满足要求! |
|  | 销轴抗剪 | τb=44.34MPa | [fvb]=125MPa | 满足要求! |
| 杆件建筑连接 | 螺栓 | 0.372 | 1.0 | 满足要求! |